บทคัดย่อ

ชื่อรายงานการวิจัย  :  ศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย-ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำไปสู่การประเมินต้นแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อผู้วิจัย	: 	ดร.อรวรรณ ริ้วทอง

ดร.บุศรินทร์ เอี่ยมธนากุล

นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง

ปีที่ทำการวิจัย	: 	2561

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด การใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า และการประเมินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของห้องธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปี พ.ศ. 2557-2560  พื้นที่ใช้สอยรวมเท่ากับ 396 ตารางเมตร (m2) การใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนมีค่า 2,500-3,297 kWh พบว่าค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดคือ 8.33 MJ/m2 ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนมีค่าที่เป็นค่าลบ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง -0.93 ถึง -0.96 ซึ่ง “ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” นอกจากนี้การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อใช้ภายในห้องธุรการ มีความเป็นไปได้แต่พื้นที่สำหรับการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ค่อนข้างจำกัด พบว่าเดือนที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดคือมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 3,297 kWh ต่อเดือน ดังนั้นจึงต้องผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้วันละ 160 kWh พบว่าต้นทุนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์คือ16,000,000 บาท

คำสำคัญ: การใช้พลังงานไฟฟ้า / ดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะ / ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน / เซลล์แสงอาทิตย์

Abstract

##### Research Title	: 	Study the electrical energy consumption in administrative office in faculty of science and technology in Suan Sunandha Rajabhat University for leading to evaluation the model of electrical energy producing from solar cell system

Author		: 	Dr.Orrawan Rewthong

Dr.Busarin Eamthanakul

Siwimol Chuarung

Year		: 	2018

The objective of this research was to study the total area, electric energy consumption, specific energy consumption, energy utilization index and evaluation of electrical producing from solar cell in administrative office in faculty of science and technology of Suan Sunandha Rajabhat University in 2014-2017. The total area was 396 m2. It was observed that the electric energy consumption of each month was 2,500-3,297 kWh. It was found that the maximum of the specific energy consumption was 8.33 MJ/m2. The energy utilization indexes in each month was a negative value. The values were in the range of -0.93 to -0.96 which were “not pass the standard criteria”. Furthermore, the electrical producing from solar cell was possible but the area for installation the solar cell system was limited. The maximum value of the electric energy consumption was 3,297 kWh per month. Also, the quantity of the electrical producing from solar cell was 160 kWh per day. Finally, the cost for the electrical producing from solar cell was 16,000,000 THB.

Keywords: Electric energy consumption / Specific energy consumption / Energy utilization index / Solar Cell

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยเรื่อง “ศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย-ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำไปสู่การประเมินต้นแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์” สำเร็จได้เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ คำปรึกษาแนะนำ และกำลังใจ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่ให้โอกาสได้ดำเนินการวิจัย พร้อมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย

ขอขอบคุณครอบครัวที่เป็นกำลังใจสำคัญ และคณะอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่ให้กำลังใจ และให้การสนับสนุนเป็นเอย่างดีในการจัดทำรายงานการวิจัย

คณะผู้วิจัย

5 กรกฎาคม 2561

สารบัญ

| บทคัดย่อ ABSTRACT กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง | ก ข ค ง ฉ |
| --- | --- |
|  | หน้า |
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
| 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา | 1 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย | 2 |
| 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย | 2 |
| 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | 3 |
| 1.5 แผนการดำเนินงานวิจัย | 3 |
| บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 4 |
| 2.1 การใช้พลังงานในอาคารแต่ละประเภท 2.2 การวิเคราะห์การใช้พลังงาน 2.3 เซลล์แสงอาทิตย์ 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย 3.1 การรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า 3.3 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และจัดทำรายงาน บทที่ 4 ผลการดำเนินการวิจัย 4.1 พื้นที่ใช้สอยรวม 4.2 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 4.3 ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า 4.4 ค่าการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 4.5 ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า 4.6 แนวทางการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ | 4 7 9 14 15 15 15 16 17 17 17 18 20 20 21 23 |
| 5.1 สรุปผลการวิจัย 5.2 ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ประวัติผู้วิจัย | 23 24 25 27 |